BAB V

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil evaluasi pada pra penelitian maka didapatkan bahwa kualitas sinyal eksisting pada jaringan komuter line ditinjau dari kualitas sinyal, throughput, packet losss, dan Round Trip Time tida memmenuhi standar yang diharapkan.

- Dari evaluasi pengukuran didapat :

- Throughput untuk hasil ping melewati backbone UMTS mengalami penurunan sebebsar 16.8 % dengan tujuan ke DNS server dan 12.68 % untuk tujuan ke detik.com ketika Commuter line bergerak

- Packet Loss untuk hasil ping melewati backbone UMTS mengalami peningkatan 	sebesar 13.6%  dengan tujuan ke DNS Server dan 11.2 % untuk tujuan ke detik.com 		ketika commuter 	line bergerak .

- Round Trip Time untuk hasil ping melewati backbone UMTS mengalami peningkatan 175.50% dengan tujuan ke DNS Server dan 179.25% untuk tujuan ke detik.com ketika commuter line bergerak.

- Berdasarkan hasil pengukuran kuat sinyal , didapatkan beberapa sample hasil yang 	kurang standart , dimana standart dari pt telkomsel sendiri adalah lebih dari -90 dBm dan pada kenyataannya ada beberapa hasil yang kurang dari -90 dBm

- Untuk Mengatasi hal tersebut ada dua metode yang dapat dilakukan untuk efektifitas  yaitu dengan melakukan perbaikan posisi BTS , atau dengan menambahkan train repeater